ЗАДАНИЕ №7

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

(ОДНОРОДНАЯ ДЛИННАЯ ЛИНИЯ)

- Записать дифференциальные уравнения однородной длинной линии (ОДЛ) при отсчете координаты x от начала линии и от ее конца.

- Определить характеристические параметры ОДЛ, скорость распространения и длину электромагнитной волны.

- Подсчитать, на сколько должна быть увеличена погонная индуктивность ОДЛ, чтобы линия стала без искажений, и определить, как при этом изменились характеристические параметры ОДЛ.

- Записать уравнения ОДЛ в гиперболических функциях при отсчете координаты x от начала линии и от ее конца.

- В установившемся синусоидальном режиме найти закон изменения напряжения и тока вдоль линии по известным комплексным значениям падающей (А1) и отраженной волны (А2) напряжения в середине линии (L/2).

- Определить А-параметры ОДЛ, рассматриваемой в виде симметричного четырехполюсника.

- Определить параметры Т и П-образных эквивалентных схем замещения  ОДЛ.

- Для линии без потерь (сопротивление R0 и проводимость G0 принять равными 0) определить величину и характер входного сопротивления, когда на конце линии включены параллельно соединенные индуктивность и емкость. Подсчитать, какой эквивалентной индуктивности или емкости на заданной частоте соответствует длинная линия в режиме нагрузки.

- Определить, на каком расстоянии от начала должна быть закорочена или разомкнута длинная линия без потерь, чтобы она была эквивалентна заданной индуктивности или емкости.