ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

“МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ,

СОДЕРЖАШИХ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКИ

И УПРАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ”

В работе исследуется установившийся и переходный режимы в электрической цепи, изображенной на рис. 1.1.

Рис. 1.1

1.2.1. В соответствии с вариантом задания построить схему пассивного четырехполюсника (рис. 1.2), содержащего последовательное (Z) или параллельное (Y) соединение резистора Ri и емкости Ci (i=1,2,3),

Рис. 1.2

и активного четырехполюсника (усилителя) А (рис. 1.3).

a                                               b

c

Рис. 1.3

1.2.2. Записать выражения для А-параметров пассивного четырехполюсника в функции частоты. Рассчитать эти параметры на заданной частоте f. Проверить принцип взаимности.

1.2.3. Рассчитать А-параметры усилителя, используя линейную схему замещения с зависимыми источниками (рис. 1.3).

Для усилителей (рис. 1.3 а, 1.3 b) транзисторы заданы h-параметрами:

h11=103 Ом ,         h12=10−4,h21=5⋅(n+10),     h22=10−4 См,

а сопротивления Ra=n, Ом, Rb=100n, кОм, где n-номер варианта. Усилитель с (рис. 1.3 с) содержит идеальный операционный усилитель. Сопротивления выбрать по формулам: Rc=n, кОм, Rd=n+10⋅102,  кОм.

1.2.4. Рассчитать А-параметры каскадного соединения пассивного и активного четырехполюсников (рис. 1.1).

1.2.5. Определить входное сопротивление RВх.А усилителя, нагруженного на резистор Rн. Расчет выполнить двумя способами:

а) путем вычисления отношения напряжения к току на входе усилителя по схеме замещения (рис. 1.7);

б) через A-параметры усилителя.

1.2.6. Найти коэффициент передачи напряженияKппассивного четырехполюсника, нагруженного на сопротивление RВх.А.

1.2.7. Найти коэффициент передачи  напряжения KАактивного четырехполюсника (усилителя), нагруженного на сопротивление Rн.

1.2.8. Найти коэффициент передачи напряжения K каскадного соединения четырехполюсников двумя способами:

а) по А-параметрам каскадного соединения четырехполюсников с активной нагрузкой;

б) по коэффициентам передачи Kпи KАчетырехполюсников.

1.2.9. Рассчитать комплексную частотную характеристику (КЧХ) коэффициента  передачи напряжения

Kпjω=Kпω⋅ejϕпω.

для пассивного четырехполюсника, нагруженного на сопротивление RВх.А.

1.2.10. Рассчитать КЧХ коэффициента  передачи напряжения каскадного соединения пассивного и активного четырехполюсников

Kjω=Kпjω⋅KА=Kω⋅ejϕω.

1.2.11. Построить частотные характеристики АЧХ − Kωи ФЧХ − ϕω в одной системе координат. Сделать вывод о фильтрующих свойствах цепи, приняв за полосу прозрачности диапазон частот, в котором

K>Kmax2,

где Kmax − максимальное значение модуля коэффициента передачи напряжения цепи.

1.2.12. Составить схему для расчета переходного процесса, возникающего при подключении синусоидального источника ЭДС

et=Emsinωt+ΨE

к R-С цепи (рис. 1.2.), нагруженной на сопротивление RВх.А. Переходной процесс рассчитать на частоте ω=314c−1. Найти напряжение UВыхt на резисторе Rн в переходном режиме. Построить на одном графике напряжение входного и выходного сигналов в зависимости от времени.

1.2.13. Провести расчет частотных характеристик и переходного процесса в исследуемой электрической цепи с применением пакета Electronics Workbench 5.12.(EWB)

1.2.14. С помощью программы EWB проанализировать, как нужно изменить R или C для улучшения фильтрующих свойств заданного фильтра. Этот пункт выполняется по указанию преподавателя.